第一章

- 1.遥感系统包括 p1

- 被测目标的信息特征、信息的获取、信息的传输与记录、信息的处理、信息的应用

- 2.遥感探测的依据 p3

- 目标物的电磁波特性：发射、反射、吸收电磁波的性质，是遥感的信息源

- 3.遥感的类型 p4

- 按遥感平台分：地面遥感（100m以下）、航空遥感（100m-100km以下）、航天遥感（240km以上）、航宇遥感

- 按传感器的探测波段分：紫外遥感（0.05-0.38um）、可见光遥感（0.38-0.76um）、红外遥感（0.76-1000um）、微波遥感（1mm-1m）

- 按工作方式分：主动遥感（探测器主动发射电磁波并接收）、被动遥感（仅接收电磁波）、成像遥感（接收电磁信号可转换成图像）、非成像遥感（接收电磁信号但不能形成图像）

- 4.遥感的特点 p5

- 大面积的同步观测、时效性、数据的综合性和可比性、经济性、局限性

- 5.中国遥感事业 p10

- 第二章

- 1.电磁波性质 p16

- 是横波、在真空以光速传播、满足f·λ=c，E=h*f、具有波粒二象性

- 2.辐射测量 p18

- 辐射能量（w）：电磁辐射的能量，单位J

- 辐射通量（Ф）：单位时间内通过某一面积的辐射能量，,Ф=dW/dt，单位是W

- 辐射通量密度（E）：单位时间内通过单位面积的辐射能量，E=dФ/dS,单位是W/m^2

- 辐照度（I）：被辐射的物体表面单位面积上的辐射通量，I=dФ/dS,，单位是W/m^2

- 辐射出射度（M）：辐射源物体表面单位面积上的辐射通量，dФ/dS，单位为W/m^2

- 辐射亮度（L）：假定有一辐射源呈面状，向外辐射的强度随辐射方向而不同，L为辐射源在某一方向，单位投影表面，单位立体角内的辐射通量，L=Ф/Ω(Acosθ)，单位为W/(sr*m^2)

- 3.绝对黑体 p19

- 对于任何波长的电磁辐射都全部吸收的物体

- 4.太阳常数 p24

- 单位面积单位时间黑体所接收的太阳辐射能量（在大气顶端接受的太阳能量）

- I=1.36*10^3 w/m^2  太阳总辐射通量Ф=3.826*10^26 W

- 5.大气散射 p29

- 瑞利散射：大气中粒子的直径比波长小的多时发生，波长越长，散射越弱（蓝色光散射，天空呈蓝色）

- 米氏散射：大气中粒子的直径与辐射波长相当时发生，散射在光线向前方向比向后方向更强（红外线散射，潮湿天气米氏散射影响较大）

- 无选择性散射：大气中粒子的直径比波长大的多时发生，散射强度与波长无关

- 6.大气窗口 p31

- 电磁波通过大气层时较少被反射、吸收或散射的，透过率较高的波段成为大气窗口

- 0.3-1.3um，紫外、可见光、近红外波段摄影成像的最佳波段，卫星传感器扫描成像的常用波段

- 1.5-1.8um和2.0-3.5um，近、中红外波段，白天日照条件好是扫描成像的常用波段

- 3.5-5.5um，中红外波段，该波段除了反射外，地面物体也可以自身发射热辐射能量

- 8-14um，远红外波段，主要通透来自地物热辐射的能量，始于夜间成像

- 0.8-2.5cm，微波波段，穿云透雾能力强，全天候观测，主动遥感

- 7.反射率 p37

- 物体反射的辐射能量p1占总摄入能量p0的百分比

- P=p1/p0 *100%

- 不同物体反射率不同，主要取决于物体本身的性质（表面状况），以及入射电磁波的波长和入射角度

- 8.物体反射 p37

- 镜面反射

- 漫反射

- 实际物体反射

- 9.地物反射波普曲线 p38

- 植被

- 土壤

- 水体

- 岩石

- 10.野外测量 p42

第三章

- 1.轨道 p48

- 低轨，近极地太阳同步轨道，高度800-1600km

- 高轨，地球同步轨道，36000km左右

- 2.卫星系列 p50

- 陆地卫星系列（Landsat）

- 海洋卫星系列（seasat1、“雨云”7号卫星）

- 3.摄影像片的几何特征 p57

- 垂直摄影

- 倾斜摄影

- 4.中心投影与垂直投影的区别 p58

- 垂直投影图像的缩小和放大与投影距离无关，并有统一的比例尺

- 中心投影受投影距离（遥感平台高度）影响，像片比例尺与平台高度H和焦距f有关

- 5.像点位移 p63

- 位移量与地形高差h成正比

- 位移量与像主点的距离r成正比

- 位移量与摄影高度（航高）成反比

- 6.扫描成像 p67

- 扫描成像是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行取样，以得到目标地物电磁辐射特性信息，形成一定谱段的图像

- 瞬时视场角（2θ）：扫描镜在一瞬时时间可以视为静止状态，此时，接受到的目标地物的电磁辐射，限制在一个很小的角度内

- 总视场角（2Ф）：图3.18中扫描带的地面宽度

- 7.微波遥感

- 指通过微博传感器获取从目标地物发射或反射的微博辐射，经过判读处理来识别地物的技术

- 特点

- 能全天候、全天时工作

- 对某些地物具有特殊的波普特征

- 对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透能力

- 对海洋遥感具有特殊意义

- 分辨率低但特征明显

- 8.侧视雷达p75

- 真实孔径侧视雷达

- 距离分辨率，距离分辨率与脉冲宽度有关，理论上等于脉冲宽度的一半

- 方位分辨率，发射波长越短、天线孔径越大、距离目标地物越近，则方位分辨能力越高

- 9.遥感图像的特征 p80

- 空间分辨率

- 光谱分辨率

- 辐射分辨率

- 时间分辨率

第四章

- 1.引起辐射畸变的原因p98

- 传感器仪器本身产生的误差、大气对辐射的影响

- 2.大气影响p99

- 相当部分的散光向上通过大气直接进入传感器，这部分辐射称为辐射亮度，亮度为Lp

- 3.几何校正p103

- 遥感影像的总体形变（相对于地面真实形态而言）是平移、缩放、旋转、偏扭、弯曲及其他变形综合作用的结果

- 4.控制点的选取p111

- 数目确定：n次多项式控制点的最少数目为(n+1)(n+2)/2,在条件允许情况下，控制点数的选取都要大于最低数很多（有时为6倍）

- 选取原则：以配准对象为依据，一般应选取图像上易分辨且较精细的特征点，尽可能满幅均匀选取，特征实在不明显的大面积区域（如沙漠），可用求延长线交点的办法来弥补

- 5.数字图像处理方法 p112

- 对比度扩展、空间滤波、图像运算、多光谱变换、增加颜色提高图像目视效果

- 6.空间滤波p116

- 他仍属于一种几何增强处理，主要包括平滑和锐化

- 平滑主要去除噪声，具体方法为均值平滑、中值滤波

- 锐化主要使图像反差增强，常用几种方法为罗伯特梯度、索伯尔梯度、拉普拉斯算法、定向检测

- 7.多光谱变换p124

- K-L变换、K-T变换

- K-L变换是离散变换的简称，又被称作主成分变换

- K-T变换是Kauth-Thomas变换的简称，也称缨帽变换

第五章

- 1.目标地物特征

- 色：指目标地物在遥感影像上的颜色，这里包括目标地物的色调、颜色和阴影等

- 形：指目标地物在遥感影像上的形状，这里包括目标地物的形状、纹理、大小和图像等

- 位：指目标地物在遥感影像上的空间位置，这里包括目标地物分布的空间位置、相关布局等

第六章

- 1.遥感数字图像p188

- 遥感数字图像的最基本单位是像素，像素具有空间特征和属性特征

- 像素的属性特征采用亮度值来表达

- 2.遥感数字图像的特点p189

- 便于计算机处理与分析、图像信息损失低、抽象性强

- 3.遥感数字图像的表示方法p190

- 多波段数字图像的存贮与分发，通常采用三种格式

- BSQ数据格式：是一种按波段顺序依次排列的数据格式

- BIP数据格式：BIP格式中每个像元按波段次序交叉排列

- BIL数据格式：是逐行按波段次序排列的格式

- 4.监督分类、非监督分类本质区别

- 是否利用训练场地来获取先验的类别知识