1、举例说明地质环境如何影响制约工程活动。

地质环境会以一定的作用方式影响工程建筑的工程造价与施工安全，也可以影响工程建筑的稳定和正常使用。如在开挖高边坡时，忽视地质条件，可能引起大规模的崩塌和滑坡，不仅增加工程量、延长工期和提高造价，甚至危及施工安全。又如在岩溶地区修建水库，如不查明岩溶情况并采取适当措施，轻则蓄水大量漏失，重则完全不能蓄水，使构筑物不能正常使用。地震可使较大地域内的各种工程受到破坏甚至毁灭，使人类生命财产遭受重大损失。地质条件不具备而使工程造价提高：如沿海三角洲地区城市修建高层建筑，往往由于软基需要深基坑或桩基或筏式地基而增加造价，高烈度地区建造巨型电站因考虑高烈度而使造价大幅度提高。

2、举例说明工程活动如何影响地质环境。

工程活动也会以各种方式影响地质环境

①上游修建梯级电站，改变河流的地质作用；②大规模的砍伐森林造成荒漠化；③道路修建中不合理削坡使坡体稳定性降低；④水库蓄水导致水库诱发地震，沼泽化，湿陷；⑤房屋引起地基土的压密沉降；⑥桥梁使局部河段冲刷淤积发生变化；⑦城市过量抽吸地下水，可能导致大规模的地面沉降、地面塌陷；

3、简述断层对公路工程、隧道工程的影响。

岩层经过断裂变动形成断层构造后，一般岩体裂隙增多，岩石破碎，地下水发育，风化严重，结构面软弱，降低了岩石的强度和稳定性，对工程造成种种不利的影响。对于研究公路路线的布局，特别要注意河谷地貌与断层构造的关系，当断层的走向与路线平行时，路基靠近断层破碎带，容易引起塌方；对于大桥基础部位，必须查明断层真实情况，必须采取可靠基础工程措施，否则不宜建造；对于隧道工程，遇到断层构造是十分不利的情况，尽量避免与断层破碎带接触；隧道穿越断层时，切实采取可靠的工程措施，确保工程安全与稳定。

4、节理与工程建设有何关系？

①节理破坏了岩体的整体性和连续性；②岩石边坡的稳定程度主要取决于节理的性质和组合特征，很多山崩、滑坡等边坡破坏都与节理有关；③节理改变了岩石的渗透性能，水沿节理渗入，影响地下结构物的功能和稳定。④在挖方和采石时，节理可提高工效，但在爆破时常因漏气而降低爆破效果；⑤节理发育的岩石中，可以找到地下水作为供水水源。

5、断层与工程建设有何的关系？

①断层是构造应力集中带，它使岩石裂隙增多，零乱破碎，岩体的整体性被破坏，其强度和承载力明显降低。不均匀沉降；②断层活动能直接破坏修建在它上面或附近的建筑物；③断层附近是高地震烈度区，一些大的活断层可能诱发地震；④新断层地表风化强烈，且常成为地下水的通道。沿断层边坡稳定性差，常发育山崩、滑坡、地陷等不良地质现象；⑤大的断层往往形成断裂破碎带，工程地质性质非常差。地下工程要避开，否则首先灌浆。

6、在岩层强烈褶皱的地区进行工程建设应注意哪些问题？

⑴褶皱地区地形起伏，特别在褶皱强烈地区，岩层因受强烈破坏，裂隙发育，倾角大，在这种地区的斜坡或坡脚进行建筑时应注意斜坡岩体的稳定性。

⑵地层中一些有特殊工程意义的岩层(易泥化夹层、含水层、含盐层)随地层的褶皱而褶皱，其分布规律受褶皱形态控制。应注意研究褶皱形态、展布，避开不利岩层，选择合理的建筑场地。

⑶轴部裂隙发育，地下建筑沿褶皱构造轴线开挖，有可能造成大量的岩石崩落，尤其是在向斜轴部，由于裂隙间的岩块处于倒插状态，更易出现这种情况。

⑷向斜构造有利于地下水的聚集，地下水往往较多，压力较高。如地下建筑沿向斜轴线开挖，可能出现大量涌水的事故。因此，洞址不应选在褶皱(尤其是向斜)轴部地区。如无法避开，洞轴线应与褶皱轴线垂直或成大角度(不小于40°)相交。

⑸在洞轴线与褶皱垂直或成大角度相交的情况下，洞体将穿越性质不同的岩层，软弱结构面处的岩体不稳定，衬砌比较困难，同时，还可能穿越含水层，出现涌水，对施工不利。

7、第四纪沉积物有哪几种成因类型？

残积物、坡积物、洪积物、冲积物、湖泊沉积物、海洋沉积物、冰碛与冰水沉积物、风积物。

8、在残积土地区建筑时，如何处理残积土？

①如果残积层较薄，可挖除，将基础建在基岩上；②当残积层厚度较大时，应尽量利用残积层作为地基；③残积层较厚，强度和变形不满足要求时，考虑加固措施。

9、坡积层的稳定性受哪些因素的影响？

①下卧基岩的坡度及形态。坡度大稳定性差，地形平缓凹凸不平，稳定性好；②坡积层本身的性质。粘土含量多，雨季含水量大，自重大，易稀湿，稳定性降低。③下卧基岩的性质。不透水、弱透水、易软化，稳定性降低。④坡积层的破坏情况。坡脚挖除，坡顶堆方，稳定性降低。

10、冲积物有何工程地质特征？

①古河床冲积物的压缩性低，强度较高，是良好的建筑地基；②现代河床冲积物密实度较差、透水性较强，尤其不笪作为水工建筑物地基；③河漫滩及阶地冲积物一般都是较好的地基，但要注意其中的较弱夹层以及粉细砂的振动液化问题；④牛轭湖冲积物常是一些压缩性很高而承载力很低的软弱土层，不宜作为建筑物天然地基。三角洲冲积物，土常呈饱和状态，承载力较低。

11、构成含水层应具备哪些条件？

①岩土中要有空隙存在，并充满足够数量的重力水；②这些重力水能够在岩土空隙中自由运动。

12、用潜水等水位线图，可解决哪些实际问题？

①确定潜水流向；②计算潜水的水力坡度；③确定潜水与地表水之间的关系；④确定潜水的埋藏深度；⑤确定泉或沼泽的位置；⑥推断给水层的岩性或厚度的变化；⑦确定给水或排水工程的位置；

13、地下水位下降会引起哪些岩土工程问题？

①地表塌陷；②地面沉降；③海水入侵；④地裂缝的产生与复活；⑤地下水源枯竭、水质恶化。

14、地下水位上降会引起哪些岩土工程问题？

①毛细作用加强；②诱发边坡产生变形、滑移、崩塌失稳等不良地质现象；③崩解性岩土、湿陷性黄土、盐渍岩土等遇水后，可能产生崩解、湿陷、软化、其岩土结构被破坏，强度降低，压缩性增大；④使硐室淹没，还可能使基础上浮，危及安全。

15、在细砂、粉砂等土层中进行水下开挖，会发生“流砂”现象，处理“流砂的方法有哪些？

①人工降低地下水位；②打板桩；③冻结法；④水下挖掘；⑤化学加固、加重法等。

16、地下水是如何影响工程岩土的强度的？

①产生动水、静水压力，打破岩土体内原有的应力平衡；②对工程岩土的弱化作用，水对土颗粒之间的相对移动起润滑作用，降低内摩擦角，有效应力降低，抗剪强度降低；

17、应根据什么原则采取防止土体渗透破坏的措施？

防止土体渗透破坏的原则一是改变渗流的动力条件，使其实际水力梯度减小到允许的程度；二是改善岩土性质，增强其抗渗能力。具体要根据工程地质条件和工程性状来具体处理。

- 18、简述岩石风化作用的影响因素及主要的防治方法。

影响因素：①矿物成分；②结构、构造；③岩石类型；④地质构造环境；⑤地形地貌

- 防治方法：①挖除法；②抹面法；③胶结灌浆法；④排水法。

- 19、形成岩溶作用的基本条件有哪些？

- ①岩石的可溶性；②岩石的透水性；③水的溶蚀能力；④水的流动性。(对每个条件需作进一步的解释)

- 20、简述影响边坡稳定性的因素？

- 主要有内部因素和外部因素两方面，内在因素包括组成边坡的地貌特征、岩土体的性质、地质构造、岩土体结构、岩体初始应力等。外部因素包括水的作用、地震、岩体风化程度、工程荷载条件及人为因素。内在因素对边坡稳定性起控制作用，外部因素起诱发破坏作用。

- 21、渗透破坏的形式有哪些？流土、管涌、接触流失、接触冲刷。

- 22、导致滑坡的可能因素有哪些？

- 边坡开挖导致的平衡状态的改变；坡顶超载导致下滑力的增加；降雨等因素导致渗流力的增加和土体抗剪强度的降低。

- 23、泥石流形成的基本条件。

- 集中的水流（暴雨、融雪水、水库滑坡等）；丰富的地表破碎物质（风化作用强烈）；山高坡陡，另外尾矿坝，堆石场也可能产生泥石流。

24、滑坡防治的工程措施有哪些？

①防渗与排水（截水、排水沟、喷射混凝土护面）；②削坡减重（砍头、设置马道）；③修支挡构筑物（挡土墙）；④锚固（锚钉、锚索）；⑤生态护坡(种草、植树)；⑥改变土的性质

25、在野外使用地质罗盘如何测量岩层产状？

测量走向：罗盘长边紧贴层面，调整罗盘至水平，渎指北针所示的方位角即走向。测倾向：罗盘短边紧贴层面，水准泡居中，读指北针所示的方位角即倾向。测倾角：将罗盘横着竖起来，使长边与岩层走向垂直，紧贴层面，等倾斜器上的水准泡居中，悬锤所示角度，即倾角。

26、岩土工程勘察时应查明的工程地质条件有哪些？

①地形、地貌条件，地层、地质构造的分布；②所见岩土的各项物理力学性质指标；

③地下水埋藏情况、类型、水位及其变化；④土和水对工程材料的腐蚀性；⑤不良地质现象。

27、岩土工程勘察的基本方法有哪些？

①工程地质测绘；②工程地质勘探与取样；③工程地质现场测试与长期观测；④工程地质资料室内整理等。

28、工程地质勘察的目的是什么？

答案要点：工程地质勘察即对拟建工程场地进行的调查研究工作．勘察的目的是探明作为建筑物或构筑物工程场地的工程地质条件，解决并处理整个工程建设中涉及的岩土工程问题，保证工程的正常施工和使用．